山东医学高等专科学校

多功能厅钢结构网架招标文件

工程名称：多功能厅钢结构网架工程

招标单位：山东医学高等专科学校

临沂市金世纪房地产开发有限公司

2009年12月

第一部分  招标公告

一、项目工程概况

山东医学高等专科学校新校区位于聚才六路北侧，滨河大道西侧。新校区多功能厅钢结构网架为平顶上弦支撑网架，轴线尺度约为34m×41m（具体尺寸以电子版图纸为准），要求满足结构、附设配套要求及造价合理的前提下，网架高度严格控制，且考虑通风管道（新风管道）能穿越网架施工；

现对该工程中多功能厅的网架及屋面工程的设计、施工进行公开招标。

二、资质要求

1.具有钢结构、网架工程二级以上（含）施工资质；

2.具备钢结构网架、轻钢乙级以上（含）设计资质；

3.本工程设计、施工为同一法人代表投标单位，不接受联合体投标。

三、施工图设计要求及内容

1.投标单位应按照国家技术规范、标准、规程进行工程设计、选材及施工；

2.投标单位应按招标单位提供的相应资料提交符合规范要求的设计资料，并对其负责；

3.图纸设计深度应符合：

国家建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2003版）的钢结构规定标准；

《网架结构工程质量检验评定标准》  JGJ78—91

《网架结构设计与施工规程》       JGJ7—91

山东省标准图集《钢骨架轻型板》   L07SG325

4.施工图设计要求：建筑结构的安全等级：2级；抗震设防类别：乙类；抗震等级：2级；耐火等级：2级；除锈等级：Sa2.5。荷载要求：当地基本风压：0.4KN∕㎡；基本雪压：0.4 KN∕㎡；非上人屋面活荷载：0.5 KN∕㎡；V型轻钢龙骨矿棉吸音板吊顶：0.5 KN∕㎡；屋面板自重0.7 KN∕㎡；应适当考虑舞台上方设备、装修荷载，本工程的屋面采用轻型防水、保温的岩绵板，要求屋面板使用年限30年以上，排水坡度为结构找坡，坡度4%（坡度方向详见建施图纸）。

5.投标人所选或拟选主副材均为达到一定生产规模的正规生产厂家，质量优质信得过产品，且标明生产厂家、品种、规格、型号、质量等级、单位理论重量等指标及检验检测报告、质量保证书；

6.全部材料和施工对防腐、防火、防水、隔音、环保、节能、抗风压、抗震等技术处理达优质标准，配有工艺流程和质量保障措施说明、使用寿命说明；

7.投标单位要注明网架及轻钢结构竣工后的维护要求；

8.施工图提交涉及内容

投标单位应提交下述设计文件各五份：

a.内力结构计算图

b.建筑施工图

c.结构施工图

d.满足现行规范、标准、规程的相关其它施工图资料。

9.工程质量标准

本工程整体目标为优质工程。网架与轻钢屋面质量应满足优质工程的质量要求。

四、报价说明

1.投标价格：

投标单位应按照招标单位提供的资料填报施工图设计费及施工费，总承包单位的配合费，并包含相关风险因素，投标价格为轻钢屋面、网架设计安装、检测、检验、机械、人工、管理、利润、保险、税金等全费用（不含吊顶价格）；

吊装机械设备可自主安排或选择。

2.投标价格确定

本工程施工图设计及施工投标价格采用总价一次包定价格形式，投标单位应按照招标单位提供的资料要求报价。投标人在投标报价时应充分考虑各种风险因素。本工程投标报价为含税报价。

3.投标单位应成立多功能厅网架及屋面设计项目组，实行项目负责人制，对工程在设计阶段、施工阶段、竣工阶段实行全过程服务；施工过程中中标单位的技术代表必须驻工地，进行现场服务。

4.应说明投标单位的优惠条件，以及提供现场服务的明确承诺。

五、投标活动的时间安排

1.2009年12月8日上午8∶00～12月9日16时；地点：山东医学高等专科学校新校区建设指挥部领取招标文件，同时进行现场踏勘及答疑；

2.投标截止日期2009年12月15日15∶00时；

3.开标时间：2009年12月15日15∶00时，地点：山东医学高等专科学校新校区。

六、投标人报送须知

1.报价文件语言

由投标单位编写的报价文件一律用中文书写；

2.计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位；

3.报价文件的书写

- 报价文件必须是打印的文件；

- 报价文件中不许有加行、涂抹、改写；

4.投标单位应按照招标文件规定的时间报送投标文件，并附本单位状况及业绩说明，具体包括：

- 单位名称、地址、企业法人营业执照、法定代表人身份证明、设计资质等级证书及证书号码（验原件，留复印件）和开户银行及账号；

- 单位性质及隶属关系；

- 单位简况，包括成立时间、近三年设计、施工的主要工程概况、技术人员的数量、技术装备及专业情况等；

- 近三年来的施工业绩情况。

5.投标书要加盖投标人单位及法定代表人的印签，密封后送达；投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人；补充、修改的内容为投标文件的组成部分；

6.投标人在领取有关资料时需交纳投标保证金人民币伍仟元整，招标文件成本费200元（不返还）。若投标人中标，转为合同履约保证金，拒签设计施工合同的不予退还，履约保证金待工程竣工验收后无息退还；其他未中标的投标人的保证金在竞标后三日内无息退还；未报送投标文件或中途撤回投标文件的，其保证金不退。

招标单位对中标单位发出中标通知书，招标单位对未中标单位无义务作未中标解释。

7.投标文件中有下列情况之一的，取消竞标资格。

①未按照规定装订密封的；

②未按照要求编制资料或字迹模糊不清、内容不全及粗制滥造的；

③投标文件未在规定截止日期前送达的；

④未按照招标文件编制投标的投标文件。

⑤挂靠其他企业资质的；

⑥宴请招标单位有关人员，或赠送各种礼品的；

8.报送投标文件时，要求附有本项目现场施工管理人员的养老保险、强制保险和意外保险的证明书原件，中标单位的有关证书及相关的证明材料复印件将暂时留存至工程竣工，未中标单位的证书宣布投标结果后返还。

七、评审组织及开标、评标和中标

1.评审组织：评标委员会成员由招标单位代表和有关专家组成；

2.评审原则：

投标文件是否实质上符合招标文件中的规定和要求；

设计及施工费用报价是否合理，设计、施工周期是否可行；

3.评审依据：

- 设计资质、成果，以及施工及社会信誉；

- 投标单位拥有设计及施工等技术力量情况；

- 投标报价；

- 施工质量及工期；

- 服务承诺及优惠条件；

- 近三年来的施工业绩；

八、投标者报酬及相关费用

所有投标人的差旅费、食宿费、设计费等相关投标费用不论中标与否均由投标单位自理；

九、合同的主要条款或要求

1. 中标单位不得转包、挂靠资质，一经发现终止合同，并扣罚其履约保证金；

2.中标单位必须按照有关设计标准、技术规范、规程、定额等进行设计，并按照规定进度、高质量的提交设计文件；

3.施工图设计文件经主管部门审查后，中标单位有义务根据审查部门及招标单位有关要求进行必要的修改；

4.中标单位在原定任务书有重大变更或需要修改设计时，应根据招标单位的意见进行必要的修改；

5.中标单位的设计文件应符合现行的国家法律、法规、工程设计技术标准和规范；

6.设计文件的深度，应满足相应设计阶段的技术要求，施工图应配套，细部节点应交代清楚，标注说明应清晰完整；

7.工程质量达到优良标准。乙方需保证网架工程质量；达不到质量标准的，应无偿返修直至达到优质工程质量标准为止；竣工验收费用由中标单位承担；

8.工程款的支付：

签订合同后支付合同总造价的20%用于备料，全部施工人员和材料进场后支付合同费用的30%，网架及屋面安装完成付合同费用的30%，整个工程竣工审计完成后支付合同费用的15%，剩余5%为工程质量保证金，待保质期满后10日内支付；质保期网架为2年。网架及屋面终身免费检修及维护。

9.合同履行期间，如发生争议，由双方协商解决，协商不成，双方约定在本工程所在地仲裁委员会解决；

10.中标单位须向总承包单位交纳配合费为合同价款的3%（由招标方代扣）；

11.中标单位所派现场项目经理及管理机构成员必须具有丰富的管理施工经验，较强的组织协调能力和技术水平，项目经理驻工地，仅负责本工程，不得兼管其他项目，无特殊原因并经招标单位允许中间不得更换，否则招标单位有权扣罚履约保证金或终止合同。一旦给招标单位造成损失，后果由中标单位承担。

12.投标单位根据本工程实际情况可向招标单位提供有利于工程质量、工效、造价等方面的有实际价值的合理化建议。

招标单位：山东医学高等专科学校

临沂市金世纪房地产开发有限公司

2009年12月8日