询价采购文件

项目名称：网络设备

项目编号： SYWZSB0902

集中采购机构： 山东医学高等专科学校

本项目以询价采购方式组织招标采购，一次性报价，欢迎合格的供应商（卖方）做出对采购人（买方）最为有利的投标报价文件，并将该文件（正本1份，副本2份）密封好于2009年6月8日15点0 0分之前递送至山东医学高等专科学校财务审计处。

- 采购需求

A包：

| 名称 | 单位 | 数量 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火墙 | 台 | 1 | 1、标配8个10/100BASE-TX端口+2个GBIC扩展插槽，最大支持8个接口。 最大并发连接数>100万，吞吐量：不低于700M；可扩展VPN/防病毒/加密卡模块。 2、采用专用的TOS安全操作系统，核检测技术，能够在OS内核上实现对应用层的访问控制。能够支持TOPSEC技术体系的核心技术，可以实现防火墙、IDS、病毒防护系统、信息审计系统等的互通与联动。 3、能够提供丰富的日志信息；能够支持众多网络通信协议和应用协议，如DHCP 、VLAN 、ADSL 、IPX 、RIP 、ISL 、802.1Q 、Spanning tree 、DECnet 、NETBEUI 、IPSEC 、PPTP 、AppleTalk 、H.323 、BOOTP 、pppoe等。 4、支持多种工作模式，可以支持透明、路由和混合工作模式。方便适用于复杂网络结构和应用的接入。采用基于面向对象的管理方式，支持GUI的远程集中管理及命令行的管理方式，支持SNMP网络管理协议。支持多层次分布式带宽管理，可以实现带宽分层、带宽分级、带宽分配、带宽优化等管理，优化网络资源的应用，提高网络资源应用效率。能够支持常见的动态路由协议，如OSPF、RIP、RIPII等。可支持动态、静态、双向的网络地址转换（NAT）及基于端口的地址映射。能够提供基于源地址和目的地址的路由功能，方便用户多个出口的网络。 5、超强的防御功能，可防TCP、UDP等端口扫描；防源路由攻击、IP碎片包攻击、DNS/RIP/ICMP攻击、SYN攻击； 抗DOS、DDOS攻击；可阻止ActiveX、Java、Javascript入侵。 6、具有实时监控功能，实时察看防火墙主机的当前负载情况，包括内存的使用情况和连接状况等。 7、必须获得如下相关机构测评认证证书： （1）中国国家信息安全测评认证中心颁发的《信息安全服务二级资质证书》。 （2）中国国家信息安全测评认证中心颁发的《国家信息安全认证产品证书（EAL3级）》。 （3）厂家必须具有中国国家信息安全测评认证中心颁发的注册信息安全专业人员资质认证-CISP培训业务的授权机构证书《中国信息安全产品测评认证中心授权培训机构》。 （4） 具有公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。 （5）国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心颁发的《涉密信息系统产品检测证书》。 （6）中国人民解放军信息安全测评认证中心颁发的《军用信息安全产品认证证书》。 |

B包：

| 名称 | 单位 | 数量 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心交换机 | 台 | 1 | 1、国内著名品牌，获得国家信息产业部合格入网证书及一年以上成熟商用经历。 2、要求标配：24 GE SFP，4个combo 10/100/1000Base-T，自带两个堆叠口，1个模块插槽；含：SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km，LC)，光纤跳线。 3、线速二/三层交换。所有端口支持线速转发，交换容量为192Gbit/s，包转发率66Mpps。可选8端口SFP模块，1端口10GE模块，2端口10GE模块。支持双电源输入，SDRAM≥128M，可支持接口类型GE、10GE，最大万兆接口数量≥2，最大千兆电接口数量≥4，最大千兆光接口数量≥24，路由表容量≥16K，路由接口数量≥128，支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，802.1q Vlan封装，最大Vlan数≥4094，支持GVRP。MAC地址表≥16K。主机自带堆叠接口，堆叠带宽≥96G，堆叠数量≥8。最大支持8个GE口或2个10 GE端口聚合，支持跨设备链路聚合，支持LACP。支持带宽控制，控制粒度≤64Kbps，本地端口镜像，远程端口镜像RSPAN，流量控制/802.3x。优先级队列调度：每端口支持8个优先级队列，支持拥塞避免，支持802.1P，DSCP/TOS优先级和重新标记能力，支持基于时间段的流分类和QoS控制能力。支持IEEE 802.1X、MAC地址集中认证。支持PIM-DM、PIM-SM、IGMP、IGMP Snooping等组播协议。支持静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP。支持ECMP等值路由。支持STP/RSTP/MSTP协议，符合IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1s标准。支持IP+MAC+PORT的绑定，支持非法帧报文过滤，用户分级管理和口令保护，支持端口隔离，支持SSH，支持SNMPv3网管；支持DHCP Snooping.。SNMP V1/V2/V3；RMON 1/2/3/9；CLI;TELNET；支持WEB网管 。 4、支持IEEE 802.3x流控（全双工），支持基于端口速率百分比的广播风暴抑制，支持基于pps的广播风暴抑制。支持LACP，支持手工聚合，最多32组端口汇聚组。 5、支持16K MAC，支持黑洞MAC，支持设置端口MAC地址学习最大个数。支持基于端口的VLAN（4K个），支持基于协议的VLAN，支持Voice VLAN，支持VLAN Mapping， 支持VLAN VPN（QinQ），灵活QinQ。支持DHCP Snooping，支持DHCP Relay/Client/Server， 支持DHCP Snooping Option82/DHCP Relay Option82。支持静态路由，支持RIPv1/2，OSPF，BGP。支持ECMP，支持VRRP。支持IGMP Snooping，支持组播VLAN，支持IGMP V1/V2， 支持PIM-SM/ PIM-DM/MSDP。支持STP/RSTP/MSTP，支持Smart Link。支持IRF堆叠技术，支持最大堆叠8台。支持N:1端口镜像，支持流镜像，支持RSPAN（远程端口镜像）。 支持L2（Layer 2）～L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN和非法帧过滤，支持基于时间段（Time Range）的ACL 。支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制， 支持报文重定向，支持CAR功能，支持8个端口输出队列，支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR），支持报文的802.1p/DSCP优先级重新标记，支持QoS Profile管理方式，允许用户定制QoS服务方案。 6、用户分级管理和口令保护，支持IEEE 802.1X认证，支持集中MAC地址的认证，支持ARP入侵检测，支持IP源地址保护，支持SSH2.0，支持端口隔离。 7、支持XModem/FTP/ TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMP v1/v2/v3，WEB网管，支持RMON （Remote Monitoring）1，2，3，9组MIB，支持iMC智能管理中心，支持系统日志，分级告警，调试信息输出，支持PING、Traceroute， Multicast Traceroute，支持Telnet远程维护，支持VCT虚链路检测，支持DLDP单链路检测，支持端口环回检测。 |

第二条 投标文件的构成

（注意：投标文件至少应包括以下几项，以A4纸大小为标准装订成册，否则将有导致投标文件被拒绝的风险）

1、投标函

2、投标报价表（必须明确列示最快交货时间且每页都必须有法定代表人或其授权委托人签字并加盖投标人公章）

3、技术条款偏离表

4、营业执照副本复印件（ 要求清晰反映企业法人年检情况记录和经营范围，同时加盖投标人公章）

5、税务登记证副本复印件（加盖投标人公章）

6、法定代表人资格证明书

7、法定代表人授权委托书（非法定代表人投标时必须有）

8、供货时间、质量保证及售后服务承诺书

9、技术文件（文字资料、彩页、数据、图纸、说明书、检验报告等）

10、制造商出具的授权书或经销证明（代理商必须提供）

11、国家规定的经营本投标产品所必须具有的特殊资质证书

12、与本项目有关的其他资料

第三条 供货与验收

卖方根据买卖双方签订的采购合同中规定的时间、地点 、品种及数量等，按时送货上门，负责安装到位，调试合格。买方在卖方送货、安装、调试后对货物进行检查验收，验收合格后，买方签署验收意见 。

第四条 付款条件

在卖方根据买卖双方签订的采购合同中的规定将货物交付，经验收合格并提交发票后支付合同总价款的百分之九十五（95%）；余款在12个月后支付。

第五条 询价小组的组成

询价小组中具有专业技术资格的专家不少于询价小组成员总数的三分之二。询价小组独立行使项目评审权。询价小组对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

第六条 注意事项

1、投标报价有效期：从投标截止之日算起(30)天内投标报价有效，在此期间内投标报价不得更改；

2、中标结果将在评标后公布；

3、如果本项目所采购的产品已停产或已断货，则可报其升级产品或性能、规格相近产品，且必须在技术条款偏离表中详细列示出具体差别；

4、投标人对本项目的任何疑问，请以书面形式在投标报名截止时间或者投标截止时间之前递交至本采购项目的联系人处。

地    址：临沂市青年路39号

联系电话：8235084

联 系 人： 吕剑

邮      编： 276002