2014年山东省春季高考技能考试

药学实践试题

（总分：230分）

一、考试项目：药物制剂

复方碘溶液的制备

[处方]  碘              1g

碘化钾          2g

纯化水         适量

共  制         20ml

[制法]  取碘化钾，加适量纯化水溶解后，加碘搅拌使之完全溶解，再加适量纯化水使成20ml，搅匀，即得。

二、考试要求

（一）项目技术要求

1．能够根据所给处方及制法完成复方碘溶液的制备。

2．熟悉处方中各组分的作用，能根据处方量适当调整操作过程中纯化水的用量。

3．熟悉GMP要求，能够在仪器选用、称量与溶解、清场等方面规范操作，防止药品污染。

（二）材料准备

1．仪器  天平（电子台秤、架盘天平）、量杯、烧杯、玻璃棒、称量纸、玻璃表面皿、药匙等。

2．材料  碘、碘化钾、纯化水等。

（三）项目操作要求

1．取用不同药品使用专用工具，防止药品污染，药品使用后归置原位。

2．能正确使用天平、量杯、烧杯、玻璃棒等仪器，注意用前用后的清洁与检查。

3．操作符合药物制备的一般流程，能按照项目要求在规定时间内完成操作。

（四）环保、节能、安全意识和职业道德行为

1．服装、鞋帽整洁，保持良好的个人卫生。

2．服从监考人员安排，维护考场秩序。

3．注意用电、用水、称取药品等安全，有节约环保意识。

4．操作后应将所有用过的物品清洁、放回原位，操作台面整洁。

（五）考试时间及考试组织

1．考试时间  不超过30分钟，时间到则停止操作。

2．考试组织  考试采用现场实际操作形式，考生为一人一工位。

三、注意事项

请考生自带隔离衣（不得有任何标识）。